ACUERDO No. 457

3 de septiembre de 2009

Por el cual se modifica el protocolo para determinar la Curva de Potencia Máxima versus Porcentaje de Volumen Útil

El Consejo Nacional de Operación en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas en el Artículo 36 de la Ley 143 de 1994, el Anexo general de la Resolución CREG 025 de 1995, su Reglamento interno y según lo aprobado en la reunión No.  del 293 de 3 de septiembre,y

CONSIDERANDO

1. Que teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 2 de la Resolución CREG 138 de 2008, el Consejo Nacional de Operación CNO expidió el Acuerdo 444 de 2009 por el cuál se aprobó el “Protocolo para determinar la Curva de Potencia Máxima versus Porcentaje de Volumen Útil”, el cual fue oportunamente informado a la CREG.

2. Que EPSA solicitó al CNO mediante comunicación del 12 de agosto de 2009, con relación al numeral 4 de la metodología de cálculo prevista en el Acuerdo 444 de 2009, (...)“sobre los datos a excluir, donde la disponibilidad declarada sea igual a la capacidad efectiva neta, se aclare cuál debe ser el procedimiento a seguir en los casos en los que por cambios en la Capacidad Efectiva Neta, se encuentren datos de disponibilidad superiores a dicha capacidad en el horizonte de aplicación del Acuerdo.”

3. Que el Subcomité Hidrológico y de Plantas Hidráulicas analizó la solicitud de EPSA y recomendó modificar el numeral 4 previsto en la Metodología de Cálculo del documento “Protocolo para determinar la Curva de Potencia Máxima versus Porcentaje de Volumen Útil”.

4. Que el Comité de Operación en su reunión 189 de agosto 27 de 2009 analizó y recomendó mediante concepto CO - 117 aprobar el presente Acuerdo.

ACUERDA:

PRIMERO.- Aprobar el documento “Protocolo para determinar la Curva de Potencia Máxima versus Porcentaje de Volumen Útil” con la modificación del numeral 4 de la Metodología de Cálculo, el cual se adjunta al presente Acuerdo como Anexo y hace parte integral del mismo.

SEGUNDO.- El presente Acuerdo deroga el Acuerdo 444 de 2009.

TERCERO.- El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición.

El Presidente Ad-hoc,				              El Secretario Técnico,

GABRIEL MELGUIZO P.				  	     ALBERTO OLARTE AGUIRRE

##### ANEXO

PROTOCOLO PARA DETERMINAR LA CURVA DE POTENCIA MÁXIMA VERSUS PORCENTAJE DE VOLUMEN ÚTIL

Consideraciones

- Los niveles del embalse contemplados en este protocolo están entre el Nivel Mínimo Técnico (NMT) y el Nivel Máximo Físico (NMF), lo cual corresponde a la variación del embalse dentro del Volumen Útil.

  - La curva de Potencia máxima vs. Nivel de embalse tendrá típicamente la forma que se muestra a continuación:

Del gráfico anterior se observa que la función Potencia vs. Nivel del embalse, está compuesta de dos tramos, uno de tendencia lineal creciente desde el Nivel Mínimo Técnico hasta el nivel en el que se alcanza la Capacidad Efectiva Neta (CEN) de la planta (punto de inflexión), y el segundo tramo es horizontal con potencia igual a la CEN.

El objetivo de la construcción de la curva de Potencia Máxima vs. Nivel del embalse es construir el primer tramo de tendencia lineal creciente.

Metodología de cálculo

El agente siempre tendrá dos opciones para declarar la curva; la curva teórica de diseño o la que se obtenga a través del siguiente protocolo:

- De los archivos diarios de liquidación de los últimos 24 meses (con cierre al 30 de noviembre del año inmediatamente anterior), se toma la disponibilidad declarada por recurso hidráulico (planta o cadena) para los 24 períodos del día.

- Para cada uno de los días, se obtiene el máximo valor de disponibilidad declarada por la planta o cadena para los 24 periodos del día.

- A cada día se le asocia el nivel del embalse (msnm) a las cero horas.

- Se toman los datos históricos de niveles de embalse y disponibilidad máxima declarada por día, y se ordenan de mayor a menor disponibilidad. Considerando que para un mismo valor de disponibilidad pueden estar asociados diferentes niveles de embalse, se selecciona el mayor nivel de embalse para cada una de las disponibilidades, de tal forma que a cada valor de disponibilidad se asocie un único nivel de embalse.

Para cumplir con el objetivo de construir la gráfica es necesario excluir de los datos del numeral 4, los siguientes:

- Las parejas ordenadas en las que la disponibilidad sea igual o superior a la Capacidad Efectiva Neta declarada.

- Datos afectados los 24 períodos por indisponibilidad declarada en alguna de sus unidades, pruebas, derrateos no asociados a nivel de embalse, restricciones del fabricante o restricciones ambientales.

- Las parejas ordenadas de nivel de embalse (msnm) y potencia (MW) que resultan del numeral 4 se grafican, se realiza un regresión lineal y se obtiene la función de potencia máxima versus nivel del embalse.

- Se construye la tabla a declarar de la siguiente manera:

  - Para cada porcentaje de volumen útil discretizado en pasos del 1% (columna 1) se asocia el nivel de embalse respectivo expresado en m.s.n.m (columna 2), de acuerdo con la batimetría vigente.

  - Para cada dato de nivel de embalse (columna 2) se estima la potencia máxima a partir de la función encontrada en el numeral 5 (columna 3). La potencia máxima obtenida estará limitada a la CEN.

  - La tabla a declarar deberá contener la siguiente información:

Curva de Potencia Máxima versus Porcentaje de Volumen Útil

| Porcentaje de volumen útil (%) (1) | Nivel del embalse (msnm) (2) | Potencia Máxima (MW) (3) |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| . |  |  |
| . |  |  |
| . |  |  |
| . |  |  |
| . |  |  |
| . |  |  |
| . |  |  |
| 100 |  |  |

Cuando se utilice la Curva Teórica de diseño también se construirá la tabla con las mismas tres columnas.

Para todos los casos, los datos de Potencia máxima estarán expresados con dos cifras decimales.

7. 	La curva que resulte de la aplicación del presente protocolo estará vigente hasta que el agente considere necesario reemplazarla en cuyo caso aplicará este protocolo con los parámetros técnicos modificados y aprobados según los procedimientos estipulados por los acuerdos respectivos del Consejo Nacional de Operación.