ACUERDO No. 489

# Mayo 7 de 2010

Por el cual se actualiza el Esquema de Deslastre de Automático de Carga EDAC por baja frecuencia

El Consejo Nacional de Operación en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas en el Artículo 36 de la Ley 143 de 1994, el Anexo General de la Resolución CREG 025 de 1995, su Reglamento Interno, y según lo acordado en la reunión No. 325 del 7 de mayo de 2010 y,

# CONSIDERANDO

- Que mediante la Resolución CREG 061 de 1996 que modificó la Resolución CREG 025 de 1995 en su numeral 2.2.4, estableció: “Desconexión Automático de Carga por Baja Frecuencia: El esquema será sometido a consideración de las empresas a finales de abril de cada año. El CND revisará la propuesta teniendo en cuenta los comentarios de las empresas y colocará a su disposición el informe del esquema definitivo antes del 31 de mayo de cada año. Las empresas deberán tener implantado el esquema antes del 30 de junio del mismo año.”

- Que en el Acuerdo CNO-488 de 2010 se definió el procedimiento para el reporte de información del EDAC que resulte de la realización de las pruebas a dicho esquema por parte de los Operadores de Red.

- Que el Subcomité de Estudios Eléctricos en su reunión 173 del 22 de abril de 2010 analizó y encontró factible desde el punto de vista técnico, la propuesta de revaluación del Esquema de Desconexión Automático de Carga por Baja Frecuencia presentado por el CND en el documento XM CND 2010 069.

- Que el Subcomité de Estudios Eléctricos en la misma reunión  recomendó la implementación y recomendó realizar pruebas a las etapas 7 y 8 del Esquema y adicionalmente informar al CND antes del 31 de Octubre del 2010 los resultados de dichas pruebas.

- Que la implementación del nuevo Esquema de Desconexión Automático de Carga por Baja Frecuencia -EDAC- presentado en el documento XM CND 2010-069 “Revaluación del Esquema de Desconexión Automática de Carga por Baja Frecuencia -EDAC- 2010” implica la instalación de nuevos relés (df/dt) para las etapas 7 y 8 del Esquema.

- Que la función df/dt que se implementará, tiene como objetivo proteger al Sistema Interconectado contra los efectos de fallas de baja probabilidad de ocurrencia y altos niveles de energía no suministrada.

- Que la implementación del esquema df/dt debe cumplir en lo posible con los mismos criterios del EDAC como son los de distribución equitativa a nivel nacional en términos del porcentaje de demanda desconectada.

- Que en el Acuerdo CNO 453 de 2010 se definió un plan de trabajo para la implementación de la función df/dt en las etapas 7 y 8 del Esquema actual de Desconexión Automático de Carga por Baja Frecuencia -EDAC- por parte de los operadores de red.

- Que el Comité de Operación en su reunión 192 de abril 29 de 2010 analizó la propuesta de implementación del Esquema de Desconexión Automático de Carga por Baja Frecuencia y las pruebas de las etapas 7 y 8 del Esquema recomendadas por el Subcomité de Estudios Eléctricos, y dio concepto favorable CO-130 al presente Acuerdo.

### ACUERDA

PRIMERO: Mantener el actual Esquema de Desconexión Automática de Carga por Baja Frecuencia el cual cubre un 40% del total de la demanda, distribuido en 8 etapas con desconexiones de carga del 5% (con retardos desde 200 ms en las dos primeras etapas, 400 ms en las dos siguientes y hasta 4 s en la última etapa).

SEGUNDO: Incorporar la función df/dt en las etapas 7 y 8 del Esquema actual de Desconexión Automático de Carga por Baja Frecuencia -EDAC- a más tardar el 30 de junio de 2010 con los ajustes definidos en el documento XM CND 2010 069.

PARÁGRAFO: El Comité de Distribución hará el seguimiento de los avances en la implementación de la función df/dt en las etapas 7 y 8 y presentará informes al CNO de manera trimestral hasta el 30 de junio de 2010.

TERCERO: Realizar pruebas a las etapas 7 y 8 del Esquema EDAC, conforme a lo establecido en el Acuerdo 488 de 2010 y entregar los resultados de las mismas a más tardar el 31 de octubre de 2010.

CUARTO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha y sustituye el Acuerdo 453 de 2010.

Dado en Bogotá D.C. a los 7 días del mes de mayo de 2010.

El Presidente,					      El Secretario Técnico,

OMAR SERRANO RUEDA				      ALBERTO OLARTE AGUIRRE