ACUERDO No. 531

Abril 7 de 2011

Por el cual se establecen las definiciones de los parámetros técnicos de las unidades y/o plantas térmicas y los formatos para el reporte de esta información

El Consejo Nacional de Operación en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas en el Artículo 36 de la Ley 143 de 1994,  el Anexo general de la Resolución CREG 025 de 1995, su Reglamento Interno  y según lo definido en la reunión CNO No. 343 de abril 7 de 2011, y

CONSIDERANDO

1. Que mediante el Acuerdo 219 de 2002 se aprobó la definición de los parámetros técnicos de las plantas de generación del SIN.

2. Que mediante el Acuerdo 231 de 2002 se aprobó el procedimiento para registrar los parámetros técnicos cuando se genera con combustibles sustitutos.

3. Que el artículo segundo de la Resolución CREG 009 de 2003 dispone que: (...)“La metodología y procedimiento para la determinación de los valores numéricos asociados a los parámetros a,b,c y d, así como para los valores UR y DR que permitan modelar las características técnicas de cada recurso de generación térmica, será establecida por el Consejo Nacional de Operación CNO a más tardar dentro del mes siguiente a la entrada en vigencia de la presente Resolución.“

4. Que en el artículo tercero de la Resolución CREG 009 de 2003 se previó  que: (...)“Para aquellos recursos de generación que operan en ciclo combinado y tengan mínimo dos unidades de gas, el modelo de rampas de aumento y disminución será el que apruebe el Consejo Nacional de Operación CNO.”

5. Que mediante el Acuerdo 259 de 2003 se especificó la metodología y el procedimiento para la determinación de los valores numéricos del modelo lineal de las rampas de aumento y disminución de los generadores térmicos, según lo establecido en la Resolución CREG 009 de 2003.

6. Que mediante el Acuerdo 270 de 2003 se especificó la metodología y el procedimiento para la determinación de los valores numéricos del modelo lineal de las rampas de aumento y disminución de los generadores térmicos según lo establecido en la Resolución CREG 009 de 2003 y se derogó el Acuerdo 259 de 2000.

7. Que mediante el Acuerdo 271 de 2003 se estableció el procedimiento para incluir adicional a la oferta diaria el número de la configuración definido en el Acuerdo 270 sobre el modelo lineal de rampas de aumento y disminución de los generadores térmicos.

8. Que mediante el Acuerdo 277 de 2003 se aprobó la definición de los parámetros técnicos de las plantas de generación térmica y se derogó el Acuerdo 219 de 2002.

9. Que mediante el Acuerdo 299 de 2004 se modificó el Anexo 1 del Acuerdo 270 de 2003.

10. Que mediante el Acuerdo 302 de 2004 se modificó parcialmente el Anexo 1 del Acuerdo 270 en la definición de “Tiempo de Calentamiento”.

11. Que mediante el Acuerdo 306 de 2004 se modificaron los artículos primero, sexto y noveno del Acuerdo 270 en la definición de “despachos alternativos” y en su tratamiento en el despacho.

12. Que mediante el Acuerdo 332 de 2005 se aprobó el procedimiento de registro de parámetros técnicos ante el CND para generar con combustibles alternos o una combinación de éstos con el principal.

13. Que mediante el Acuerdo 333 de 2005 se autoriza al CND aceptar el registro de parámetros para operación con combustibles alternos de los generadores térmicos durante el período de declaración de racionamiento programado de gas.

14. Que mediante el Acuerdo 336 de 2005 se modificó el Anexo 1 del Acuerdo 270 de 2003 el parámetro “Tipos de arranque”.

15. Que mediante el Acuerdo 30 de 1999 se definió el tratamiento de TEBSA como planta para efectos de redespacho.

16. Que mediante el Acuerdo 67 de 2000 se aprobó el modelo operativo de TEBSA.

17. Que mediante el Acuerdo 334 de 2005 se actualizó el modelo operativo para despacho y redespacho de TEBSA y se derogaron los Acuerdos 30 de 1999 y 67 de 2000.

18. Que mediante el Acuerdo 414 de 2007 se derogó el Acuerdo 334 y se aprobó la actualización del modelo operativo para el despacho y redespacho de TEBSA y se determinó el procedimiento para futuras actualizaciones.

19. Que cualquier actualización del modelo operativo de TEBSA es responsabilidad de GECELCA y se implementará con la aceptación de XM después de las pruebas en su software,  sin necesidad de la expedición de un Acuerdo por parte del Consejo Nacional de Operación.

20. Que la Resolución CREG 051 de 2009 en su artículo 10 estableció que diariamente, además del precio de arranque-parada, y al mismo tiempo que se hace la oferta de precios en la bolsa de energía, se deberá informar el combustible y la configuración con que se debe considerar cada recurso de generación en el despacho.

21. Que el Subcomité de Plantas Térmicas en la reunión No. 169 del 16 de marzo de 2011 recomendó la expedición del presente Acuerdo.

22. Que el Comité de Operación en su reunión No. 210 del 31 de marzo de 2011, dio su concepto favorable a la expedición del presente Acuerdo.

ACUERDA:

PRIMERO: Para la aplicación del presente Acuerdo se tendrán en cuenta las definiciones aquí establecidas, las previstas en las Resoluciones vigentes de la CREG y las siguientes:

Configuración de la planta: Según el tipo de ciclo empleado, combustible y disponibilidad, especifica el número y tipo de turbinas y calderas que utiliza. Ejemplo: 4TG + 2calderas + 2TV.

Despachos Alternativos: Son despachos o redespachos programados de recursos de generación térmica que en tres períodos consecutivos, presentan un cambio de aumento-disminución o disminución-aumento, y, adicionalmente, el programa del segundo período (de los tres analizados) no es ni el mínimo técnico del recurso (MT), ni su disponibilidad declarada.

Número de Configuración: Es un número entero que permite identificar el tipo de configuración o un conjunto de parámetros a, b, c, d, UR, DR, UR´ y DR´ de los modelos de rampas correspondiente a un rango de Capacidad Máxima. De igual forma, este número permite identificar el combustible usado, el mínimo técnico, el rango de disponibilidad y el precio de arranque y parada para dicha configuración.

Rampa de Aumento en despacho alternativo (UR´): Es la máxima energía expresada en MWh que un recurso de generación puede aumentar dentro de un despacho alternativo.

Rampa de disminución en despacho alternativo (DR´): Es la máxima energía expresada en MWh que un recurso de generación puede disminuir dentro de un despacho alternativo.

SEGUNDO: Con base en el modelo lineal definido en la Resolución CREG 009 de 2003 o en las que la modifiquen o sustituyan, se establece la metodología y procedimiento para la determinación de los valores numéricos asociados a los parámetros a), b), c) y d), así como para los valores UR y DR que permitan modelar las características técnicas de cada recurso de generación térmica, tal como se define en el Anexo 1 del presente Acuerdo.

TERCERO: Para corregir resultados en el despacho con la aplicación del Modelo 2 mostrado en el Anexo 1, para el caso de los denominados despachos “Alternativos” y obtener despachos técnicamente factibles, los agentes que modelen los cambios de generación de sus unidades con el Modelo 2 , podrán declarar valores UR´ y DR´, calculados con base en las características técnicas de ratas de toma de carga y descarga (MW/minuto)  los cuales serán aplicados por el Centro Nacional de Despacho cuando se presenten este tipo de despachos.

Gráficamente este tipo de despachos y la aplicación de los valores UR’ y DR’ se muestran en el Anexo 3 del presente Acuerdo.

CUARTO: Para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior, el Centro Nacional de Despacho (CND) deberá aplicar los valores UR’ y DR’ en el despacho y redespacho cuando se presenten despachos alternativos.

Para efectos de la identificación de los despachos alternativos y la aplicación de los valores UR’ y DR’, el CND determinará los períodos consecutivos en el orden cronológico de los períodos considerados en el horizonte del despacho o redespacho respectivo.

QUINTO: Los agentes podrán declarar un bloque fijo de salida desde despachos superiores a Mínimo Técnico (MT) hasta cero, el cual será tenido en cuenta por el Centro Nacional de Despacho para obtener la operación de mínimo costo.

SEXTO: Aprobar el procedimiento para determinar los modelos de rampas de aumento y disminución aplicables a las plantas de ciclo combinado que tengan como mínimo dos unidades de gas, tal y como se establece en el Anexo 2 del presente Acuerdo.

SÉPTIMO: Aprobar la definición de los parámetros técnicos de las unidades y/o plantas de generación térmica del SIN, indicadas en los Anexos 4 y 5, los cuales forman parte integral del presente Acuerdo.

OCTAVO: Para la actualización de los formatos de los Anexos 4 y 5 se seguirá el siguiente procedimiento:

a. Dentro de los (30) treinta días calendario siguientes a la expedición del presente Acuerdo, el CND diligenciará y enviará a cada uno de los agentes, los formatos de los Anexos 4 y 5 utilizando la información actualmente registrada en sus bases de datos.

b. Los agentes tendrán (15) quince días calendario para revisar la información de los Anexos 4 y 5 y en caso de no presentarse cambio alguno, enviarán al CND una comunicación por la cual se oficializa la información contenida en los Anexos 4 y 5.

c. En caso de presentarse cambio en al menos un parámetro, el agente deberá seguir el procedimiento establecido en el Acuerdo 497 de 2010.

d. En todo caso el CND tendrá  ocho (8) días hábiles para la publicación de los nuevos formatos en la página WEB.

Parágrafo 1: Para aquellas plantas que no actualicen los formatos de los Anexos 4 y 5 en el plazo establecido en este Acuerdo, el CND y el ASIC utilizarán los últimos parámetros técnicos registrados por los agentes.

Parágrafo 2: Para el reporte del Tiempo de Aviso por Renominación de Gas los agentes contarán con un plazo de ocho (8) días hábiles contados a partir del día siguiente a la expedición del presente Acuerdo para informarlo al CND utilizando el formato previsto en el Anexo 4 del presente Acuerdo.

El Tiempo de Aviso que se programará en el redespacho o la operación será el mayor tiempo que transcurra entre el Tiempo de Aviso (TA) y el Tiempo de Aviso por Renominación de gas.

Para los agentes que no reporten el parámetro del Tiempo de Aviso por Renominación de Gas en el plazo arriba indicado, se incluirá las letras N.A. y no será considerado por el CND.

NOVENO: La declaración inicial de parámetros de plantas nuevas o que se reincorporen al sistema que no hacen parte de los parámetros declarados para el cargo por confiabilidad y la declaración de los parámetros para la operación con combustibles no declarados previamente, serán informados directamente al CND, quien los informará al CNO en la reunión siguiente.

Parágrafo: En el caso de las plantas especiales y existentes con obras se  deberá seguir el procedimiento  previsto en el  Acuerdo 497 de 2010.

DÉCIMO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición y sustituye los Acuerdos 270, 271, 277 de 2003, 299, 302, 306 de 2004, 332, 333 y 336 de 2005 y 414 de 2007.

El Presidente,						     El Secretario Técnico,

GERMAN GARCÍA VALENZUELA			     ALBERTO OLARTE AGUIRRE

ANEXO 1

METODOLOGÍA Y PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR LOS VALORES NUMÉRICOS ASOCIADOS A LOS PARÁMETROS a), b), c) y d), ASÍ COMO LOS VALORES UR Y DR

Para determinar los valores numéricos asociados a los parámetros a), b), c) y d), así como los valores UR y DR establecidos en la Resolución CREG 009 de 2003 y las que la modifiquen o sustituyan para el modelamiento de las rampas de aumento y disminución de los generadores térmicos, se seguirá el siguiente procedimiento por parte de los agentes generadores:

- Se verifican condiciones normales de operación, llevando la unidad desde cero (0) MW hasta la capacidad efectiva neta, y desde la capacidad efectiva neta hasta cero (0) MW.

- Cada agente grafica las condiciones de arranque y parada de sus unidades de generación térmica, por medio de curvas de Potencia de Generación (MW) vs. Tiempo (horas).

- De las curvas de Potencia de generación (MW) vs. Tiempo (horas) se calcula el área bajo la curva en cada período horario, encontrándose los valores de energía para cada período horario para las condiciones operativas mencionadas en el punto 1.

- A partir de los valores de Energía para cada Período horario, calculados en el punto anterior, se analizan los diferentes modelos planteados y se encuentra el modelo o la combinación de modelos más adecuada para cada unidad o planta térmica.

DETERMINACIÓN DE los valores numéricos asociados a los parámetros a), b), c) y d), así como los valores UR y DR

El modelo lineal definido en la Resolución CREG 009 de 2003 es el siguiente:

a*Pi(t) - b*Pi(t-1)<=URi;  para la rampa de aumento

c*Pi(t-1) – d*Pi(t)<=DRi;  para la rampa de disminución

donde:

UR:  Rampa de aumento.

DR:  Rampa de disminución.

Pi(t): Energía (MWh) despachada para la planta i en el período t.

Pi(t-1): Energía (MWh) despachada para la planta i en el período t-1.

Con base en este modelo, se presentan a continuación diferentes opciones para los valores numéricos asociados a los parámetros a), b), c) y d), así como los valores UR y DR:

MODELO 1: Bloques fijos de aumento y disminución

Este modelo utiliza un valor numérico de 1 para los parámetros a), b), c) y d) (a = b = c = d = 1) del modelo lineal establecido en la Resolución CREG 009 de 2003. Podrá ser utilizado para declarar las rampas de aumento desde un valor de cero (0) MWh  hasta el mínimo técnico, y de disminución desde el mínimo técnico hasta cero (0) MWh.  No podrá aplicarse para valores mayores que el mínimo técnico del recurso.

Se permitirá la declaración por parte de los agentes de un máximo de cinco (5) bloques para las rampas de aumento y hasta cinco (5) bloques para las rampas de disminución.  Estos bloques serán valores únicos en MWh para cada período del arranque y parada. Además, se permitirá la declaración de bloques para arranque en frío, en tibio o en caliente.

Los períodos asociados con los bloques fijos de aumento y disminución durante el arranque y apagado, no se considerarán para efectos de aplicar el parámetro Tiempo Mínimo de Generación.

En este caso, la ecuación general toma la forma: P(t) – P(t-1) = UR y P(t-1) – P(t) = DR, para diferentes valores de P(t-1).  Gráficamente:

Ejemplo:

El generador térmico declara al CND los bloques de arranque y parada para su recurso así:

Rampa de aumento:

| Período | UR(i) | MWh |
| --- | --- | --- |
| P(0) |  | 0 |
| P(1) | 10 | 10 |
| P(2) | 15 | 25 |
| P(3) | 10 | 35 |
| Mín. Téc. | 15 | 50 |

Rampa de disminución:

| Período | DR(i) | MWh |
| --- | --- | --- |
| Mín. Téc. |  | 50 |
| P(1) | 30 | 20 |
| P(2) | 15 | 5 |
| P(3) | 5 | 0 |

MODELO 2: Límites de velocidad de toma de carga y descarga (MWh)

Este modelo utiliza un valor numérico de 1 para los parámetros a), b), c) y d) (a = b = c = d = 1) del modelo lineal establecido en la Resolución CREG 009 de 2003. Podrá ser utilizado para declarar la velocidad de toma de carga y descarga de un período a otro en MWh,  es decir, la máxima variación en MWh que puede presentar el recurso para pasar de un programa de P(t-1) MWh a P(t) MWh.

Podrá ser utilizado para intervalos de valores de P(t-1), en el rango que va desde 0 MWh hasta la Capacidad Efectiva Neta del recurso, siempre y cuando los valores de UR y DR permitan que la planta sea despachada en valores que van desde el mínimo técnico hasta la capacidad efectiva neta.

Los agentes podrán declarar la variación máxima en MWh para un máximo de cinco intervalos de valores de P(t-1), los cuales no podrán traslaparse.

UR1

MWh

Período P(t)

Mínimo Técnico

UR2

UR3

DR1

DR2

DR3

UR#:  Variación máxima en MWh de un período al siguiente

DR#:  Variación máxima en MWh de un período al siguiente

Gráficamente:

Ejemplo:

Rampa de aumento:

UR1: Para un valor de P(t-1) de 40 MWh a 50 MWh: Variación máxima de 10 MWh

UR2:  Para un valor de P(t-1) de 51 MWh a 60 MWh: Variación máxima de 10 MWh

UR3: Para un valor de P(t-1) de 61 MWh a 80 MWh: Variación máxima de 20 MWh

Rampa de disminución:

DR1: Para un valor de P(t-1) de 100 MWh a 80 MWh: Variación máxima de 20 MWh

DR2: Para un valor de P(t-1) de 80 MWh a 50 MWh: Variación máxima de 30 MWh

Nota: Los agentes podrán declarar un Bloque fijo de salida desde despachos superiores a Mínimo Técnico hasta cero, el cual será tenido en cuenta por el Centro Nacional de Despacho en los casos en los cuales sea más óptima esta operación.

MODELO 3

Este modelo utiliza valores numéricos diferentes a 1 para los parámetros a), b), c) y d). En este caso, se halla un único conjunto de valores para a, b y UR, de tal manera que sea válido para representar las variaciones máximas de generación en energía, de un período al siguiente, de un rango desde el mínimo técnico hasta la  capacidad efectiva neta del recurso.  Así mismo, un único conjunto de valores para c, d y DR, de tal manera que sea válido para representar las variaciones máximas de generación en energía, de un período al siguiente, de un rango desde la capacidad efectiva del recurso hasta  el  mínimo técnico.

Para hallar a), b), c) y d) se determina:

- Para la rampa de aumento (MWh/hora):

Se gráfica P(t-1) vs. P(t), para cada valor de energía máximo posible en cada hora para llegar a la capacidad efectiva neta, partiendo desde el mínimo técnico.  Con base en los puntos graficados, se halla la ecuación de la recta que más se ajusta a la representación de los mismos. La pendiente de esta recta será la rampa de aumento UR en MWh/hora del recurso a aplicar desde el mínimo técnico hasta la capacidad efectiva.

- Para la rampa de disminución (MWh/hora):

Se gráfica P(t) vs. P(t-1), para cada valor de energía máximo posible en cada hora para llegar al mínimo técnico, partiendo desde la capacidad efectiva neta.  Con base en los puntos graficados, se halla la ecuación de la recta que más se ajusta a la representación de los mismos.  La pendiente de esta recta será la rampa de disminución DR en MWh/hora del recurso.

Ejemplo:

Teniendo un recurso con los siguientes valores posibles óptimos para incrementar su generación desde el mínimo técnico hasta su capacidad efectiva:

| Período | Energía en el período |
| --- | --- |
| MT | 50 |
| P1 | 65 |
| P2 | 78 |
| P3 | 90 |
| P4 | 110 |
| Capacidad efectiva | 130 |

En este caso, los pares de valores de P(t-1) y P(t) son los siguientes:

| P(t-1) | P(t) |
| --- | --- |
| 50 | 65 |
| 65 | 78 |
| 78 | 90 |
| 90 | 110 |
| 110 | 130 |

La gráfica correspondiente sería:

Mín. Técnico

La ecuación de la línea recta que representa mejor los puntos graficados es:

P(t) - 1.1147 P(t-1) = 7

Para el modelo lineal:

a* P(t) – b*P(t-1) <= UR

Se concluye que:

a = 1

b = 1.1147

UR = 7

Por tanto, estos valores serían utilizados para modelar la rampa de subida del recurso, desde su mínimo técnico hasta la capacidad efectiva neta, teniendo en cuenta que para un valor dado de P(t-1) mayor al mínimo técnico, el siguiente valor de la rampa  P(t) en MWh, debe ser tomado del área sombreada en la gráfica.

ANEXO 2

Modelo de rampas de aumento y disminución para Plantas de ciclo combinado

Para estas plantas el agente define las diferentes configuraciones posibles de generación para la planta, con base en la disponibilidad de sus unidades de gas, de vapor y calderas recuperadoras y/o en sus características especiales.

Los agentes definen para las diferentes configuraciones posibles cuál es el mejor modelo a utilizar de los incluidos en el Anexo 1 del presente Acuerdo, que deberá ser único para todas las configuraciones posibles de la planta

En la oferta se deberá informar la disponibilidad del recurso para cada una de las 24 horas del día de despacho y con esta se tomarán automáticamente los valores numéricos asociados a los parámetros a), b), c) y d), así como los valores UR y DR

Los agentes podrán inscribir más de un valor para el mínimo técnico de las plantas de ciclo combinado dependiendo de la disponibilidad y configuración del recurso y el CND tendrá en cuenta dichos valores en el despacho.

MODELO DE RAMPAS DE AUMENTO Y DISMINUCIÓN PARA PLANTAS DE CICLO COMBINADO PARA TERMOCENTRO

La Central Termocentro de propiedad de ISAGEN corresponde a una planta de ciclo combinado, que utiliza gas natural como combustible primario y queroseno como combustible de emergencia y dispone de una configuración de planta con dos turbinas a gas, dos calderas recuperadoras de calor ( HRSG´s)  y una turbina a vapor.

( 2*TG + 2 Calderas Recuperadoras + 1 TV ).

Dependiendo de la disponibilidad de cada uno de estos componentes principales, (2*TG + 2 Calderas Recuperadoras + 1 TV ),  la planta presenta diez alternativas posibles de configuración, cinco operando con gas natural y cinco adicionales operando con queroseno, variando la capacidad efectiva neta disponible y por consiguiente los valores numéricos asociados a los parámetros UR y DR, para las rampas de aumento y disminución de carga.

ALTERNATIVAS DE CONFIGURACIÓN DE LA PLANTA TERMOCENTRO Y MODELO DE RAMPAS

Combustible: Gas Natural

| ALTERNATIVAS DE CONFIGURACIÓN TERMOCENTRO (D: Disponible / ND: No Disponible) |  |  |  |  |  | DISPONIBILIDAD DE LA PLANTA | MODELO DE RAMPAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Altva No. | TG1 | TG2 | CALD1 | CALD2 | TV | (MW) |  |
| 1 | D | D | D | D | D | 280 | 2 |
| 2 | D | D | ND | D | D | 234 | 2 |
| 2 | D | D | D | ND | D | 234 | 2 |
| 3 | D | D | D | D | ND | 192 | 2 |
| 4 | D | ND | D | D | D | 138 | 2 |
| 4 | ND | D | D | D | D | 138 | 2 |
| 5 | D | ND | D | D | ND | 96 | 2 |
| 5 | ND | D | D | D | ND | 96 | 2 |

Combustible: Queroseno

| ALTERNATIVAS DE CONFIGURACIÓN TERMOCENTRO (D: Disponible / ND: No Disponible) |  |  |  |  |  | DISPONIBILIDAD DE LA PLANTA | MODELO DE RAMPAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Altva No. | TG1 | TG2 | CALD1 | CALD2 | TV | (MW) |  |
| 6 | D | D | D | D | D | 276 | 2 |
| 7 | D | D | ND | D | D | 232 | 2 |
| 7 | D | D | D | ND | D | 232 | 2 |
| 8 | D | D | D | D | ND | 190 | 2 |
| 9 | D | ND | D | D | D | 136 | 2 |
| 9 | ND | D | D | D | D | 136 | 2 |
| 10 | D | ND | D | D | ND | 95 | 2 |
| 10 | ND | D | D | D | ND | 95 | 2 |

| Modelo para rampas de aumento y disminución en la planta de Ciclo Combinado La Sierra |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| El modelo de rampas de aumento y disminución corresponde al modelo lineal con las siguientes características: |  |  |  |  |  |  |
| - Los parámetros a), b), c) y d) empleados para Termosierra en su modelo son iguales a 1. |  |  |  |  |  |  |
| - A continuación se detallan las diferentes configuraciones posibles con las particularidades del modelo: |  |  |  |  |  |  |
| Configuración | Disponibilidad de unidades | Modelo |  |  |  |  |
|  |  | 0 a MT | MT a CEN | CEN a MT | MT a 0 |  |
| 1 | 1 unidad a Gas | Bloques fijos | Límite de velocidad de toma de carga | Límite de velocidad de descarga | Bloques fijos |  |
| 2 | 2 unidades a Gas | Bloques fijos | Límite de velocidad de toma de carga | Límite de velocidad de descarga | Bloques fijos |  |
| 3 | 1 unidad a Gas y 1 a vapor | Bloques fijos | Límite de velocidad de toma de carga | Límite de velocidad de descarga | Bloques fijos |  |
| 4 | 2 unidades a Gas y 1 a vapor | Bloques fijos | Límite de velocidad de toma de carga | Límite de velocidad de descarga | Bloques fijos |  |
| - Para cada modelo se establecerán los correspondientes valores de UR y DR, según la configuración de la planta. |  |  |  |  |  |  |
| - Igualmente, de acuerdo con la configuración de la planta, se establecerán los diferentes Mínimos técnicos a considerar. |  |  |  |  |  |  |

MODELO DE RAMPAS DE TEBSA

Para el despacho y redespacho económico de la planta TEBSA se utilizará un modelo operativo cuya actualización es responsabilidad de GECELCA con la aceptación de XM después de realizarle pruebas al software, sin necesidad de la expedición de un Acuerdo por parte del Consejo Nacional de Operación. GECELCA es responsable del modelo que se acepta por parte de  XM.

ANEXO 3

### EJEMPLOS GRÁFICOS DE DESPACHOS ALTERNATIVOS

A continuación se presentan despachos con aumento-disminución y disminución-aumento los cuales NO SON Despachos Alternativos.

Los anteriores no son Despachos Alternativos, ya que para el cumplimiento del despacho en el segundo período, el cual es el MT o la disponibilidad declarada, según el caso, se tuvieron que aplicar los valore UR y/o DR en el primer y/o tercer período haciendo factible dicho despacho.

APLICACIÓN DE LOS VALORES UR’ Y DR’

Los valores UR’ y DR’ se aplicarán en el despacho y redespacho cuando se presenten despachos alternativos.

##### Ejemplos

###### Aumento - Disminución

Utilizando el máximo UR para pasar del primer período al segundo, se puede obtener una generación (en energía) menor que la potencia final del período. Con este valor de generación del segundo período, es posible obtener para el tercero una generación factible con el máximo DR lo cual puede no ser cierto al considerar el valor de potencia final.

##### Aplicación del DR’

Para solucionar el problema anterior se aplicaría el DR’ para pasar del segundo al tercer período.

##### Disminución - Aumento

Utilizando el máximo DR para pasar del primer período al segundo, se obtiene una generación mayor al mínimo técnico del recurso. Con este valor de generación del segundo período, es posible obtener para el tercero una generación factible con el máximo UR, pero si al final del segundo período el recurso se encuentra en su mínimo técnico no le será factible cumplir la generación del tercero considerando el máximo UR.

##### Aplicación del UR’

##### Para solucionar el problema anterior se aplicaría el UR’ para pasar del segundo al tercer período.

SI

cumple

MT

MT

DISPONIBILIDAD

UR’

DR

DESPACHO

