| Revisión Revisión | Fecha Fecha | Descripción Descripción |
| --- | --- | --- |
| 0 | 2023 - 11 - 30 | Recomendación del anexo 1 |

Cambio de gran impacto: Cualquier cambio sobre el Sistema Interconectado Nacional (SIN) que ocasione la modificación de las rutas de restablecimiento existentes o la creación de nuevas rutas de restablecimiento, así como el traslado de carga considerada como carga prioritaria. Todo cambio de gran impacto requerirá la actualización de las guías de restablecimiento vigentes.

Carga prioritaria: Cargas eléctricas relevantes para la operación a nivel sistémico y poblacional. Estas cargas eléctricas deben atenderse en primera instancia durante el restablecimiento del sistema.

Enclavamientos: Condición especial de cierre o apertura de un equipo que por lógica del control no permite maniobras en cualquier orden o secuencia.

Guías de Restablecimiento de Áreas y Subáreas (GRAS): Documento que contiene los lineamientos generales y particulares, las rutas de energización preestablecidas, así como los criterios y recomendaciones que deben ser tenidos en cuenta para restaurar, parcial o totalmente, el Sistema Interconectado Nacional (SIN) ante un colapso parcial o total del Sistema (Black Out).

Información de insumo: Es toda la información necesaria para mantener actualizadas las guías de restablecimiento del SIN, en especial, pero no exclusivamente la información relacionada con:

- Arranque autónomo de generadores

- Cargas prioritarias y/o esquemas especiales

- Secuencia de reconexión de activos tales como líneas, transformadores, reactores y capacitores y enclavamientos y/o relés de sincronismo.

- Cualquier otra que sea considerada de interés por el CND.

Obligación de reportar eventos en el STN y STR: Los agentes que presten servicios de transmisión y/o de distribución de energía de eléctrica (STN - STR) deberán informar al CND la ocurrencia de cualquier evento, dentro de los quince (15) minutos siguientes a la ocurrencia del mismo, y la finalización de la ejecución de maniobras dentro de los cinco (5) minutos siguientes.

Planes de contingencia: : Actividades y procedimientos que se ejecutan ante la ocurrencia de una contingencia que ponga en riesgo la atención de confiable y segura de la demanda  eléctrica del SIN, de forma segura y confiable, cumpliendo con lo establecido en la reglamentación eléctrica colombiana.

Relé de sincronismo: Relés de protección o funciones de protección, que hacen parte de un sistema de protección. Se emplean para comprobar las condiciones de cierre de un interruptor. Los relés de sincronismo verifican y validan cuando dos (2) circuitos de corriente alterna están dentro de los límites deseados de frecuencia, ángulo de fase de voltaje y delta de la magnitud del voltaje para permitir que ellos operen en paralelo mediante el cierre del interruptor.

Subestación: Arreglo de equipos eléctricos y obras complementarias, destinado a la transferencia de energía eléctrica mediante la transformación o distribución de la potencia. Una subestación está conformada por un conjunto de equipos que cumplen la función de unir eléctricamente varios circuitos proporcionando funciones de maniobra, protección y supervisión, necesarios para la operación segura y confiable de un SEP.